仕様書

１）品名          大なべ300 型灯油バーナーセット （製品名300-KB）対象カマド       大なべ300 型

２）構成 1 セット当たり バーナー本体＝１ バーナー焚口＝１ 20ℓ油タンク＝１             油ホース（2.5M）＝１ 付属品＝１

①バーナー本体

（ア）種類          圧力噴霧式  火力無段階調節（最大100%～最小70%）

上方吹き出し

（イ）点火方式        高圧放電式

（ウ）使用燃料        灯油（JIS１号灯油）

（エ）発熱量         最大36.3ｋW（31,200kcal）              最小25.3ｋW（21,800kcal）

（オ）燃料消費量       HI 3.79ℓ／ｈ   5.3 時間／20ℓ

LO 2.65ℓ／ｈ   7.5 時間／20ℓ

（カ）電源電圧及び周波数   100V 50Hz／60Hz 兼用

（キ）定格消費電力      点火時125Ｗ 燃焼時100Ｗ

（ク）ノズル         1.0GPH・7kg/㎠  60°

（ケ）安全装置	   炎検知器

②付属品           片口スパナ17#＝１ ワイヤーブラシ＝１

メンテナンスキット＝１（細ブラシ＝１ バーナーノズル1.0G＝１コンビボックススパナ13×16＝１）

プラスチックケース＝１ 取扱説明書＝１

３）寸法・重量

バーナー本体   幅270mm 奥行730mm 高さ270mm 重量13.5kg 全体（梱包時）  幅475mm 奥行805mm 高さ500mm 重量23.5kg

H22.04