飲料水用オールアルミワンタッチ水槽仕様書

| 1 | 商品名 | ① | 飲料水用オールアルミワンタッチ水槽 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 型式 | ① | WD2,5-A４ |
| 3 | 貯水量 | ① | 2,500ℓ |
| 4 | 生産国 | ① | 国内生産品 |
| 5 | 特許関係 | ① | 特許申請中 |
| 6 | 完成サイズ | ① | １，８００×１，８００×８００ミリ |
| 7 | 収納サイズ | ① | ３００×３００×１,２００ミリ |
| 8 | 材質・骨体 | ① | アルミ材・樹脂（６６NAガラス入・PP） |
| 9 | 材質・水槽シート | ① | PVC |
| 10 | 骨体重量 | ① | １４ｋｇ |
| 11 | 天幕重量 | ① | １０．５ｋｇ |
| 12 | フレーム仕様 | ① | フレームはアルミと樹脂の連結一体型ワンタッチ式であること |
|  |  | ② | フレーム総重量が１４Kg以下で持ち運びが容易であること |
|  |  | ③ | フレームはボルトで結合され、メンテナンスが容易であること |
|  |  | ④ | フレームの底辺の連結アルミが水の重量を受け動かないこと |
|  |  | ⑤ | コンパクトに折り畳めるので省スペースで保管できること |
|  |  | ⑥ | 吸水管受けパイプがワンタッチで組み立てできること |
|  |  | ⑦ | 天幕の取付がTSクリップにより誰にでも簡単に迅速に取り付けできること |
|  |  | ⑧ | 長期間保管しても美しいアルミ管でアルマイト処理を施していること |
| 13 | 吸水管受けパイ プ仕様 | ① | アルミパイプと樹脂が連結した４分割をジョイントして組み立てること |
| 14 | アルミ角管仕様 | ① | アウター３８，５ｍｍインナー３４，５ｍｍダブリング構造ラチス２５ｍｍ |
|  |  | ② | アルマイト処理を施してあること |
| 15 | 水槽シート仕様 | ① | 材質 |
|  |  | ② | 厚生省告示第370号適合品 |
|  |  | ③ | 取付TSクリップで取り付けること |
|  |  | ④ | 加工高周波溶着加工であること |