ポンプ仕 様 書

| ポンプ名称 | 水中ポンプ |
| --- | --- |
| ポンプ型式 | HS-500N |

| ポ ン プ 仕 様 | ポンプ口径 モーター出力 相・ 電圧 乾燥重量 最大吐出量 最高全揚程 | 50 mm |
| --- | --- | --- |
|  |  | 500W |
|  |  | 単相 10 0 V |
|  |  | 9. 5 Kg(ポンプ本体重量) |
|  |  | 260' /min |
|  |  | 11M |
| 構 造 材 質 | 羽根車 ケーシング メカニカルシール 軸受け キヤブタイヤケーブル | 合成ゴム(セミオープン式) |
|  |  | 合成ゴム |
|  |  | ダブルメカニカルシール式 (S i c x S i c) |
|  |  | 密封玉軸受 |
|  |  | VCT 5M |
| 寸 法 | 高さ (底→持手) 直径 | 342 mm |
|  |  | 189 mm |
| 付 属 |  | ワンタツチカムロツク接続 (ポンプ・ ホースに接続済) |
|  |  | 吐出しサニーホース2 0 M xl本 |
|  |  | ワイヤーホースバンド 1個 (ホース接続済) |