| ポ ン プ 名 称 | 可搬式大型排水エンジンポンプ |
| --- | --- |
| ポ ン プ 型 式 | ＥＰ－１0 |

| ポ ン プ | ポンプ口径 | ２５０×２５０ｍｍ |
| --- | --- | --- |
|  | 最大吐出量 | １５ｍ3／ｍｉｎ |
|  | 最大全揚程 | ２０Ｍ |
|  | ポンプ回転数 | １４００ｍｉｎ-1 |
|  | 材質 | ケ－シング・羽根車⇒FC200主軸⇒SUS420J2 |
|  | 軸封部 | グランドパッキン式 |
|  | 羽根車形状 | 斜流式 |
| エ ン ジ ン | メーカー名 | いすゞ自動車 |
|  | 搭載エンジン | ＵＡＤＤ４ＢＧ１ＴＢＡ |
|  | エンジン構造形式 | ４サイクル水冷頭上弁直列直接噴射式（ＯＨＶ） |
|  | 排気量 | ６４９４ｃｃ |
|  | 定格出力 | １２３．６Ｋｗ／２２００ｍｉｎ-1（１６８ＰＳ） |
|  | 使用燃料 | 自動車用軽油 |
|  | 燃料消費量 | ３７．８Ｌ／ｈ（定格出力時） |
|  | タンク容量 | ９４㍑ |
|  | 計器類 | ｽﾀ-ﾀｽｲｯﾁ・調速ボタン・回転速度計・水温計 油圧警報灯・充電警報灯・予熱表示灯 |